|  | CLIENTE: Leandro Pereira dos Santos.; CNPJ / CPF: 111.961.826-63.; CEL: 31983351435.. CEP: 33120470.; ENDEREÇO: Onofre Teixeira.; Nº: 240.. BAIRRO: São Benedito.; CIDADE: Santa Luzia.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: Xnet.; MODELO:.. CURSO: Fixo 4.0mm.; N° DE SÉRIE: SN.; COR: Preta.. ACESSÓRIO:.. GARANTIA: dia(s) 90.; DATA ENTRADA: 12/05/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Riscos e marcas de uso.. DEFEITO RELATADO: Motor perdendo potencia.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviço de manutenção corretiva: troca de motor; 1; 190,00; 190,00. Serviços complementares de manutenção preventiva : LIMP. REG. LUB.; 1; 186,30; 186,30. Manutenção baterias chinesas; 1; 260,00; 260,00.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Motor C10; 1; 410,00; 410,00.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TESTE DE BANCADA A máquina foi testada sem as baterias, utilizando fonte da assistência técnica diretamente nos eletrodos de alimentação. Foi identificado consumo superior a 6 A, caracterizando condição de curto-circuito. Uma das baterias não liga e não apresenta carregamento. 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 Foram identificados riscos e marcas de uso, além de danos na película dos botões Power das duas baterias. 2. ASPECTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS 2.1 Ao abrir a máquina, foi identificada contaminação interna por tinta e utilização de lubrificante inadequado para sistemas Direct Drive. 2.2 O motor apresenta consumo superior a 6 A, indicando provável desgaste interno ou fratura das escovas, ocasionando curto-circuito entre os polos positivo e negativo da alimentação. Essa condição pode causar danos ao circuito de saída da bateria, mesmo com proteção eletrônica ativa. 2.3 Uma das baterias não liga nem carrega. Foi identificado defeito no circuito gerenciador de carga da bateria. Também foi observada mancha azul no display, localizada no ícone indicador de carga. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS 3.1 Substituição do motor por unidade nova. 3.2 Reparo eletrônico da bateria. 3.3 Serviços complementares de manutenção preventiva: •Limpeza completa da máquina; •Aplicação de lubrificante adequado para sistema Direct Drive. 3.4 Regulagem geral e ajustes técnicos para: •Otimização do consumo elétrico; •Aumento da vida útil do motor; •Melhor autonomia da bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL Após a conclusão do serviço, o cliente receberá orientações sobre boas práticas de uso e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise técnica: R$ 51,90, conforme informado via WhatsApp no atendimento inicial. Em caso de aprovação do orçamento, o valor será abatido do total da manutenção. 5.2 Após 10 (dez) dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação do orçamento, será cobrada taxa diária de R$ 8,90 referente à guarda do equipamento, caso não seja retirado no prazo informado. 5.3 Orçamento válido por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 636,30.; VALOR PEÇA: R$ 410,00.; VALOR TOTAL: R$ 1.046,30.; DESCONTO: R$ 245,00.; TOTAL A PAGAR: R$ 801,30.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 12/05/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 25/05/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 13:58. |  |  |  |  |  |  |  |