|  | CLIENTE: Leticia Vladesca Braga Lima.; CNPJ / CPF: 705.271.162-11.; CEL: 31991669733.. CEP: 31630120.; ENDEREÇO: Augusto Ferreira dos Santos.; Nº: 147.. BAIRRO: Serra Verde (Venda Nova).; CIDADE: Belo Horizonte.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: hammer.; MODELO: hammer.. CURSO: Fixo 4,0mm.; N° DE SÉRIE: DAZZ2407556.; COR: Vermelho.. ACESSÓRIO: Caixa, bateria reserva, adaptador RCA, cabo P10 RCA.. GARANTIA: dia(s) 90.; DATA ENTRADA: 08/04/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.).. DEFEITO RELATADO: Bateria liga mas a pen não funciona.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviço de manutenção corretiva troca par de eletrodos; 1; 89,50; 89,50. Serviços de recondicionamento do came; 1; 98,10; 98,10. Serviços complementares de manutenção preventiva: LIMP. LUB e REG.; 1; 102,40; 102,40.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Par eletrodos VXZ05; 1; 135,90; 135,90.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TESTE DE BANCADA Energização com 8 V diretamente nos eletrodos do motor, apresentando corrente de 240 mA (elevada). Observados vibração e ruído irregulares, com e sem cartucho. Bateria e adaptador RCA não energizam a pen. 1. ASPECTOS FÍSICOS: 1.1 Marcas de uso compatíveis com desgaste normal. 2. ASPECTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 2.1 Eletrodo rebaixado, perda de contato com a trilha positiva, motor não energiza via bateria. 2.2 Presença de tinta e lubrificante contaminado (endurecido), -aumento de carga mecânica, causando: a) maior consumo b) menor autonomia c) aquecimento 2.3 Resíduos de tinta e limalha de latão na cavidade do motor (provenientes do came) desgaste por esforço mecânico. Contrapeso desprendido da biela, conjunto não desmontável, dano estrutural. 2.4 Parafuso do motor completamente espanado (sextavado deformado), torque excessivo. Remoção somente com tornearia (mecânica fina). CONCLUSÃO Indícios de intervenção anterior (abertura ou tentativa de reparo). Recomenda-se verificar o histórico com o cliente. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS 3.1 Substituição dos eletrodos (adaptados) 3.2 Recondicionamento do came 3.3 Serviços complemnetarrees de manutenção preventiva: a) Limpeza completa b) Lubrificação adequada (Direct Drive) 3.4 Ajustes técnicos e regulagens: a) Redução do consumo b) Aumento da vida útil do motor c) Maior autonomia da bateria 4. OBSERVAÇÃO FINAL Serão fornecidas orientações técnicas de uso e conservação após o serviço. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Análise: R$ 51,90 (abatido se aprovado) 5.2 Após 10 dias: R$ 8,90/dia (armazenamento) 5.3 Orçamento válido por 15 dias.. TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 290,00.; VALOR PEÇA: R$ 135,90.; VALOR TOTAL: R$ 425,90.; DESCONTO: R$ 51,90.; TOTAL A PAGAR: R$ 374,00.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 08/04/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 08/04/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 14:24. |  |  |  |  |  |  |  |