|  | CLIENTE: Wesley de Oliveira de Jesus.; CNPJ / CPF: 074.805.646-78.; CEL: 31996988786.. CEP:.; ENDEREÇO: Rua Francisco Bicalho.; Nº: 2352 LJ 17.. BAIRRO: Caicara-Adelaide.; CIDADE: BH.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Dermografo.; MARCA: Dermocamp.; MODELO: Sharp 300 Pro.. CURSO: fixo.; N° DE SÉRIE: MS80534640001-PK209.; COR: Prata.. ACESSÓRIO: Caixa, fonte, carregador, cabo alimentação, cartucho aberto.. GARANTIA: dia(s) 0.; DATA ENTRADA: 11/05/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Varias deformações grip e tampa supeior.. DEFEITO RELATADO: Maquina não liga.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviços complementares de manutenção preventiva: LIMP, REG. E LUB.; 1; 295,60; 295,60.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TESTE DE BANCADA A caneta foi testada com fonte e cabo da assistência técnica, porém não ligou. Verificou-se que o conector P2 macho não encaixa completamente no conector P2 fêmea da caneta. 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 Foram identificados riscos, marcas de uso e deformações no grip e na região próxima ao conector de alimentação, indicando possível queda ou impacto. 2. ASPECTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS 2.1 O cabo de alimentação do cliente está com a ponta do terminal positivo quebrada. O fragmento permaneceu alojado dentro do conector P2 fêmea da caneta, impedindo o encaixe correto de outros cabos. 2.2 A fonte apresenta emenda no cabo de alimentação, provavelmente para aumento de comprimento. Esse tipo de modificação não é recomendada, pois pode causar queda de tensão, aumento de resistência elétrica e aquecimento, comprometendo o desempenho da fonte. 2.3 Após alimentação direta pelos terminais do motor, foi identificado consumo elevado de corrente: aproximadamente 190 mA com cartuchos Easy Click, enquanto o normal seria entre 60 mA e 110 mA. Durante a análise, verificou-se que a mola de retorno do pistão está aumentando a carga mecânica do sistema, causando maior consumo e travamentos. Sem a mola, os travamentos cessam, porém o consumo permanece elevado, em torno de 160 mA. 2.4 Foi identificada contaminação interna por tinta, fator que pode aumentar ruído, atrito, consumo elétrico e desgaste das escovas do motor, além de comprometer a lubrificação do sistema. 2.5 O motor apresenta folgas radiais e axiais no eixo. As escovas permanecem íntegras, sem sinais de quebra ou desgaste crítico. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS 3.1Desmontagem completa da caneta e remoção do fragmento metálico alojado no conector de alimentação. 3.2 Manutenção preventiva: • Limpeza completa da máquina; • Aplicação de lubrificante adequado para sistema Swash Drive. 3.3 Regulagem e ajustes técnicos visando: • Redução do consumo elétrico; • Melhor desempenho mecânico; • Maior vida útil do motor e bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL Após o serviço, o cliente receberá orientações técnicas sobre uso e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise técnica: R$ 51,90. Em caso de aprovação do orçamento, o valor será abatido do total da manutenção. 5.2 Após 10 dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação do orçamento, s caneta e remoção do fragmento metálico alojado no interior do conector de alimentação. 5.3 Orçamento válido por 15 dias a partir da data de emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Selecione.; VALOR SERVIÇO: R$ 295,60.; VALOR PEÇA: R$ 0,00.; VALOR TOTAL: R$ 295,60.; DESCONTO: R$ 0,00.; TOTAL A PAGAR: R$ 295,60.. Forma de Pagamento:.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 11/05/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 11/05/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 13:59. |  |  |  |  |  |  |  |