|  | CLIENTE: Elton Gomes Serafim.; CNPJ / CPF: 043.064.966-43.; CEL: 31984899704.. CEP: 33930510.; ENDEREÇO: Carvalho.; Nº: 152.. BAIRRO: Tony (Justinópolis).; CIDADE: Ribeirão das Neves.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: DKLAB.; MODELO: W1 PRO.. CURSO: Fixo 4.0mm.; N° DE SÉRIE: 22D2D0073.; COR: Prata.. ACESSÓRIO: Case metal bateria reserva.. GARANTIA: dia(s) 90.; DATA ENTRADA: 21/04/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Bateria cm pequena deformação na parte superior, grip sijo de tinta branca.. DEFEITO RELATADO: Bateria armando proteção, haste sem ponta.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviços de manutenção corretiva: Troca de motor; 1; 190,00; 190,00. Serviços complementares de preventiva: Lmp. Lub e Reg.; 1; 168,90; 168,90.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Motor C16; 1; 420,00; 420,00. Parafuso Sestavado sem cabeça M3 - Par; 1; 35,25; 35,25. Parafuso Sextavado com cabeça M2.5mm - Par; 1; 32,70; 32,70.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TESTE DE BANCADA: A máquina foi testada sem as baterias, utilizando a fonte da assistência e energizando diretamente os eletrodos. O motor não funcionou. 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 Foram identificados riscos, marcas de tinta no grip e pequena deformação na parte superior de uma das baterias. 1.2 A máquina foi recebida sem os dois parafusos M2,5 mm do bico (equipamento aberto). 2. ASPECTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS 2.1 As baterias ligam, porém o motor não gira. Como o cliente relatou acionamento da proteção das baterias, não foi realizado teste com elas, devido ao risco de danos. 2.2 A máquina também não funcionou com a fonte da assistência. Ao abrir o equipamento, foi constatado que a haste do came está sem a ponta (conforme relatado pelo cliente). 2.3 Não havia lubrificação interna, e foram observados resíduos de tinta na rosca do grip e do bico. 2.4 Forte presença de oxidação interna, incluindo carcaça do motor, parte superior abaixo do came e parafusos de fixação. 2.5 Há evidências de tentativa de ressolda nos terminais do motor, com fio positivo quase solto e marcas de queima na tampa inferior, possivelmente decorrentes desse procedimento. 2.6 O motor apresenta escovas desgastadas e fraturadas, com fragmentos alojados no comutador. Essa condição pode causar parada do motor, aumento de consumo, redução da autonomia da bateria e, em casos extremos, travamento total e danos à saída das baterias. O cliente relatou desligamento das baterias (acionamento de proteção). A bateria foi testada e apresentou corrente de carga e descarga dentro dos parâmetros normais. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS 3.1 Substituição do motor por unidade nova. 3.2 Instalação da ponta da haste no came de 4,0 mm. 3.3 Substituição dos parafusos de fixação do motor (oxidados). 3.4 Instalação dos parafusos do bico. 3.5 Serviços complementares de manutenção preventiva: a) Limpeza completa da máquina (pen). b) Aplicação de lubrificante adequado para sistema Direct Drive. 3.6 Regulagem geral e ajustes técnicos para: a) Otimizar o consumo elétrico. b) Aumentar a vida útil do motor. c) Melhorar a autonomia da bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL Após a conclusão do serviço, o cliente receberá orientações sobre boas práticas de uso e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise: R$ 51,90, conforme informado via WhatsApp no atendimento inicial. Em caso de aprovação, o valor será abatido do total da manutenção. 5.2 Após 10 (dez) dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação do orçamento, será cobrada taxa diária de R$ 8,90 pela guarda do equipamento, caso não seja retirado no prazo. 5.3 Orçamento válido por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 358,90.; VALOR PEÇA: R$ 487,95.; VALOR TOTAL: R$ 846,85.; DESCONTO: R$ 43,25.; TOTAL A PAGAR: R$ 803,60.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 21/04/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 22/04/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 14:21. |  |  |  |  |  |  |  |