|  | CLIENTE: Renan Alexandre Costa de Araujo.; CNPJ / CPF: 136.238.216-75.; CEL: 31986460366.. CEP: 31970400.; ENDEREÇO: Walter Artur.; Nº: 15.. BAIRRO: Jardim Vitória.; CIDADE: Belo Horizonte.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: Aston.; MODELO: Big Steel Wireless.. CURSO: Fixo 3.5mm.; N° DE SÉRIE: 230261.; COR: Preta.. ACESSÓRIO: Caixa, bateria reserva, adaptador RCA e manual.. GARANTIA: dia(s) 30.; DATA ENTRADA: 16/04/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Riscos, marcas de uso, deformaçõe e sujeira... DEFEITO RELATADO: Shortout.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviços de manutenção corretiva: Troca de motor; 1; 190,00; 190,00. Serviços complementares de preventiva: Lmp. Lub e Reg.; 1; 298,20; 298,20.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Motor C10; 1; 410,00; 410,00.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: TESTE DE BANCADA A máquina apresentava indicação de curto-circuito (short) na bateria. O equipamento foi testado na presença do cliente, sem bateria, utilizando fonte da assistência. Ao energizar o motor diretamente nos terminais, o funcionamento foi restabelecido. Após reconectar a bateria, o erro de curto não voltou a ocorrer. Hipóteses: contaminação por sujeira, travamento mecânico ou falha no motor. 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 Máquina com marcas de uso, riscos e deformações. As duas baterias apresentam deformações na parte superior, e o grip possui deformação na parte inferior, indicando possível queda ou impacto. 1.2 Presença de acúmulo de resíduos de tinta na região inferior, conexão com o cartucho, rosca do bico e rosca do grip. 2. ASPECTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 2.1 A bateria apresentava acionamento da proteção por curto (short). 2.2 Ao abrir a máquina, foi identificado forte acúmulo de resíduos de tinta no interior da pen. A ponta da haste apresenta aumento de diâmetro, enquanto o furo do bico apresenta redução, indicando obstrução. Essa condição eleva o consumo do motor, reduz a autonomia da bateria e pode causar travamento mecânico, queima do motor ou da saída da bateria — compatível com o defeito inicial relatado. 2.3 Foi constatada ausência de lubrificação na unidade mecânica. 2.4 O motor apresenta folgas axiais e radiais no eixo, ruído irregular durante rotação e sinais de aquecimento e oxidação na base do eixo. OBS: Durante o teste inicial, o erro de proteção foi eliminado ao energizar o motor com fonte de maior capacidade de corrente. Esse procedimento pode ter liberado o travamento causado por sujeira ou por falha nas escovas. Ambas as condições estão presentes (contaminação e desgaste do motor), sendo a sujeira a causa provável do esforço excessivo que levou ao dano do motor. 2.5 A bateria foi testada quanto à corrente de carregamento, apresentando parâmetros dentro da normalidade. O teste completo de descarga será realizado após aprovação do orçamento. Caso sejam identificados novos problemas, o cliente será informado. Observação: Não realizamos reparos internos na bateria Big Steel Wireless. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS 3.1 Substituição do motor por unidade nova. 3.2 Manutenção preventiva: a) Limpeza completa da máquina (pen). b) Aplicação de lubrificante conforme especificação para sistemas Direct Drive. 3.3 Regulagem e ajustes técnicos visando: a) Otimização do consumo elétrico. b) Aumento da vida útil do motor. c) Maior autonomia da bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL Após a conclusão do serviço, serão fornecidas orientações técnicas sobre boas práticas de uso e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise: R$ 51,90, conforme informado via WhatsApp. Em caso de aprovação, será abatido do total da manutenção. 5.2 Após 10 dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação, 5.3 Validade 15 dias... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 488,20.; VALOR PEÇA: R$ 410,00.; VALOR TOTAL: R$ 898,20.; DESCONTO: R$ 198,52.; TOTAL A PAGAR: R$ 699,68.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 16/04/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 21/04/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 14:22. |  |  |  |  |  |  |  |