|  | CLIENTE: Deyverson Ferreira Domingos.; CNPJ / CPF: 134.677.916-38.; CEL: 31999595177.. CEP: 32425530.; ENDEREÇO: Magnólia.; Nº: 148.. BAIRRO: Serra Dourada (Parque Durval de Barros).; CIDADE: Ibirité.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: Mast.; MODELO: Archer.. CURSO: fixo 3.5mm.; N° DE SÉRIE: SN.; COR: Preta.. ACESSÓRIO:.. GARANTIA: dia(s) 90.; DATA ENTRADA: 15/04/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Riscos, marcas de uso e diversas deformações. Circuito da bateria solto internamente... DEFEITO RELATADO: bateria delisga.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviços de manutenção corretiva - Reapro de placa em baterias; 1; 298,20; 298,20. Serviços complementares de preventiva: limp. Lub. e Reg.; 1; 165,85; 165,85.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TÉCNICO RELATO DO PROBLEMA: Ao pressionar o botão start, o display apaga e o motor não gira. 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 Máquina com marcas de uso, riscos e diversas deformações na parte superior e laterais do display, indicando possível queda ou impacto. 1.2 Equipamento entregue sem o grip. 2. ASPECTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 2.1 A bateria apresenta funcionamento irregular. • Não responde ao comando de clique longo (liga/desliga). • Responde apenas a cliques curtos, alternando entre ligar e desligar o display. • Não fornece tensão de saída nos terminais do motor (medição zerada). 2.1.1 Esse comportamento indica falha na saída da bateria (possível curto ou circuito danificado), não sendo compatível com proteção por sobrecarga (não há indicação de erro E1). 2.1.2 Foi observado também que o circuito interno da bateria está solto, possivelmente devido a impactos. 2.2 O motor foi testado separadamente (sem carga) e apresentou funcionamento. No entanto, o teste é limitado e não garante desempenho adequado sob carga (came e cartucho). 2.3 Foi identificada contaminação interna por tinta, ausência de lubrificação e acúmulo de resíduos na ponta da haste. Essa condição aumenta o consumo elétrico, podendo causar desgaste prematuro do motor, redução da autonomia da bateria, travamento mecânico e, em casos extremos, queima do motor ou da bateria. 2.4 A tampa de acesso à bateria apresenta excesso de cola, impedindo a abertura por métodos convencionais. • Abertura por tornearia: alto custo, podendo inviabilizar o reparo. • Abertura por calor: alto risco de dano ao display e às células de lítio. CONCLUSÃO A falha principal está na bateria (sem tensão de saída e funcionamento irregular). A manutenção apresenta alto risco e custo elevado devido à dificuldade de acesso ao circuito da bateria. Há incerteza quanto ao estado do motor sob carga. Recomendação: não prosseguir com o reparo, devido ao risco de danos adicionais e possível inviabilidade econômica. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS (CASO APROVADO) 3.1 Reparo da bateria. 3.2 Manutenção preventiva: a) Limpeza completa da máquina (pen). b) Aplicação de lubrificante conforme especificação para sistemas Swash Drive. 3.3 Regulagem e ajustes técnicos para: a) Otimização do consumo elétrico. b) Aumento da vida útil do motor. c) Maior autonomia da bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL Após o serviço, serão fornecidas orientações técnicas de uso e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise: R$ 51,90 (informado via WhatsApp). Em caso de aprovação, será abatido do valor da manutenção. 5.2 Após 10 dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação, será cobrada taxa de R$ 8,90/dia pela guarda do equipamento. 5.3 Orçamento válido por 15 dias a partir da emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 464,05.; VALOR PEÇA: R$ 0,00.; VALOR TOTAL: R$ 464,05.; DESCONTO: R$ 51,90.; TOTAL A PAGAR: R$ 412,15.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 15/04/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 15/04/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 14:22. |  |  |  |  |  |  |  |