|  | CLIENTE: Leandro Rodrigues da Fonseca.; CNPJ / CPF: 121.198.356-08.; CEL: 31994001056.. CEP: 31615310.; ENDEREÇO: Padre Pedro Pinto.; Nº: 1270.. BAIRRO: Venda Nova.; CIDADE: Belo Horizonte.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: EZ.; MODELO: P3 PRO.. CURSO: Ajustavel.; N° DE SÉRIE: P3PRO-032303240.; COR: Dourada.. ACESSÓRIO: bateria reserva, sem caixa original.. GARANTIA: dia(s) 90.; DATA ENTRADA: 13/04/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Marcas de uso e uma deformação na bateria.. DEFEITO RELATADO: Bateria armando proteção.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviço de manutenção corretiva - Troca de motor; 1; 190,30; 190,30. Serviços complementares de manutenção preventiva: Limp. Lub. e Reg.; 1; 164,60; 164,60.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Motor C27; 1; 525,00; 525,00.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TESTE DE BANCADA A máquina foi testada sem bateria, utilizando fonte da assistência. O motor apresentou condição de curto-circuito, ocasionando o acionamento da proteção da bateria. Foi identificado também curso invertido. 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 Máquina com marcas de uso, riscos e deformações. Uma das baterias apresenta deformação na parte superior, indicando possível queda ou impacto. 1.2 O parafuso sextavado de fixação do corpo da máquina apresenta desgaste, estando parcialmente espanado. 1.3 Dois parafusos de fixação da placa do motor apresentam desgaste, também parcialmente espanados. 2. ASPECTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 2.1 A bateria desarma ao acionar o botão start. 2.2 A máquina apresenta curso invertido (ex.: 4,2 mm operando como 2,0 mm e vice-versa). Essa condição é típica de desmontagem e montagem incorreta do sistema mecânico. 2.3 Foi constatada ausência de lubrificação na unidade mecânica. 2.4 Motor danificado, com escovas desgastadas e/ou fraturadas. Há fragmentos no comutador, causando travamento parcial, aumento da corrente elétrica e acionamento da proteção da bateria. 2.5 A bateria foi testada quanto à corrente de carregamento, apresentando parâmetros dentro da normalidade. O teste completo de descarga será realizado após a aprovação do orçamento, por se tratar de procedimento complementar. Caso seja identificado qualquer problema adicional, o cliente será informado. Observação: Não realizamos reparos internos na bateria do modelo EZ P3PRO. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS 3.1 Substituição do motor por unidade nova (upgrade com maior RPM e torque). 3.2 Montagem correta da maquina (resolver o curso invertido) 3.3 Serviços complementares de manutenção preventiva: a) Limpeza completa da máquina (pen). b) Aplicação de lubrificante conforme especificação técnica para sistemas Swash Drive. 3.4 Regulagem geral e ajustes técnicos visando: a) Otimização do consumo elétrico. b) Aumento da vida útil do motor. c) Maior autonomia da bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL Após a conclusão do serviço, o cliente receberá orientações técnicas sobre boas práticas de uso e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise: R$ 51,90, conforme informado via WhatsApp no atendimento inicial. Em caso de aprovação, esse valor será abatido do total da manutenção. 5.2 Após 10 (dez) dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação do orçamento, será cobrada taxa diária de R$ 8,90 referente à permanência e guarda do equipamento, caso não seja retirado no prazo informado. 5.3 Orçamento válido por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 354,90.; VALOR PEÇA: R$ 525,00.; VALOR TOTAL: R$ 879,90.; DESCONTO: R$ 75,15.; TOTAL A PAGAR: R$ 804,75.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 13/04/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 17/04/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 14:23. |  |  |  |  |  |  |  |