|  | CLIENTE: Artefato Tattoo Supply.; CNPJ / CPF: 19.926.665/0001-03.; CEL: 31999323961.. CEP: 30130-001.; ENDEREÇO: Afonso Pena.; Nº: 578 SL206.. BAIRRO: Centro.; CIDADE: Belo Horizonte.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: EZ.; MODELO: P3 PRO.. CURSO: Ajustavel.; N° DE SÉRIE: P3PRO-112302738.; COR: Preta.. ACESSÓRIO: Caixa, bateria reserva, manual, orings.. GARANTIA: dia(s) 90.; DATA ENTRADA: 08/04/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Riscos, deformações e marcas de uso.. DEFEITO RELATADO: Bateria armando proteção.. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviços complemantares de manutenção preventiva. LIMP. LUB. REG; 1; 298,90; 298,90.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Motor C27; 1; 525,00; 525,00.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TESTE DE BANCADA A máquina foi testada sem bateria, utilizando fonte da assistência. O motor apresentou condição de curto-circuito, ocasionando o acionamento da proteção da bateria. 1. ASPECTOS FÍSICOS 1.1 A caixa do equipamento apresenta manchas semelhantes a mofo, aspecto envelhecido e desprendimento de material. A espuma interna também apresenta acúmulo de poeira e sujeira. 1.2 Máquina com marcas de uso e riscos. • Uma das baterias apresenta riscos com perda de material na parte superior lateral. • A outra bateria apresenta duas deformações na parte superior, indicando possível queda ou impacto. 2. ASPECTOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS 2.1 A bateria desarma ao acionar o start. 2.2 Grip com acúmulo de resíduos de tinta, indicando falhas de limpeza e biossegurança. 2.3 Sistema mecânico com lubrificante contaminado por tinta e excesso de lubrificação, incluindo mistura de lubrificante pastoso com óleo (inadequado para Swash Drive). O óleo se espalhou por toda a máquina, atingindo partes não lubrificáveis (motor e eletrônica). Em máquinas tipo pen, o uso de óleo não é recomendado devido à baixa viscosidade e dispersão por gravidade. 2.4 Motor danificado, com excesso de lubrificante e escovas desgastadas/fraturadas. Há fragmentos no comutador, causando travamento parcial, aumento de corrente e acionamento da proteção da bateria. 2..5 A bateria foi testada quanto à corrente de carregamento, apresentando parâmetros dentro da normalidade. O teste completo de descarga será realizado após a aprovação do orçamento, por se tratar de procedimento complementar. Caso seja identificado qualquer problema adicional, o cliente será informado. Observação: Não realizamos reparos internos na bateria do modelo EZ P3PRO. 3. SERVIÇOS PROPOSTOS 3.1 Substituição do motor por unidade nova (upgrade com maior RPM e torque). 3.2 Serviços complementares de manutenção preventiva: a) Limpeza completa da máquina (pen). b) Remoção do lubrificante contaminado e aplicação de novo lubrificante conforme especificação técnica para sistemas Swash Drive. 3.3 Regulagem geral e ajustes técnicos visando: a) Otimização do consumo elétrico. b) Aumento da vida útil do motor. c) Maior autonomia da bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL Após a conclusão do serviço, o cliente receberá orientações técnicas sobre boas práticas de uso e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise: R$ 51,90, conforme informado via WhatsApp no atendimento inicial. Em caso de aprovação, esse valor será abatido do total da manutenção. (CLIENTE ARTEFATO SEM COBRAÇA DE ANALISE) 5.2 Após 10 (dez) dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação do orçamento, será cobrada taxa diária de R$ 8,90 referente à permanência e guarda do equipamento, caso não seja retirado no prazo informado. 5.3 Orçamento válido por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 298,90.; VALOR PEÇA: R$ 525,00.; VALOR TOTAL: R$ 823,90.; DESCONTO: R$ 0,00.; TOTAL A PAGAR: R$ 823,90.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 08/04/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 13/04/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 14:23. |  |  |  |  |  |  |  |