|  | CLIENTE: Aline Bisbo Viana.; CNPJ / CPF: 704.469.946-42.; CEL: 31984647029.. CEP: 35798600.; ENDEREÇO: Rua Jose Berlaminio Tolentino.; Nº: 80.. BAIRRO: JK.; CIDADE: Curvelo.; ESTADO: MG.. EQUIPAMENTO: Pen.; MARCA: DKLAB.; MODELO: W1 PRO.. CURSO: Fixo 3.5mm.; N° DE SÉRIE: BRAY4R8CNE.; COR: Prata.. ACESSÓRIO:.. GARANTIA: dia(s) 90.; DATA ENTRADA: 21/05/2026.; ATENDENTE: Emmanuel Humberto.. AVARIAS (Riscos, Amassados, Etc.) Riscos e marcas de uso, deformação na parte superior da bateria... DEFEITO RELATADO: Só liga a bateria máquina não funiona... DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Serviços de manutenção corretiva: Troca do motor e fio negativo de alimentação; 1; 190,45; 190,45. Serviços complementares de manutenção preventiva: LIMP, REG. e LUB.; 1; 165,20; 165,20.. DESCRIÇÃO DE PEÇAS; QTD.; VALOR UNIT.; VALOR TOTAL. Motor C16; 1; 420,00; 420,00. Marafuso M2.5 sestavado stroke; 1; 8,90; 8,90.. OBSERVAÇÕES TECNICAS: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TESTE DE BANCADA: A máquina foi testada com adaptador RCA, porém não apresentou partida do motor. Ao energizar o motor diretamente nos terminais, a unidade também não funcionou, indicando falha no conjunto do motor. 1. ASPECTOS FÍSICOS: 1.1 Equipamento com marcas de uso, riscos e deformação na parte superior esquerda da bateria. 2. ASPECTOS ELÉTRICOS: 2.1 Stroke sem o parafuso de fixação. 2.2 Foi identificada contaminação por tinta e ausência de lubrificação no interior da máquina. Essa condição aumenta a carga mecânica e o consumo elétrico, acelerando o desgaste das escovas do motor e reduzindo a autonomia da bateria. 2.3 O fio negativo entre o eletrodo e o motor encontra-se parcialmente rompido e apresentava reparo inadequado com fita crepe. 2.4 Ao energizar o motor diretamente nos terminais, a unidade não apresentou funcionamento. Durante a inspeção das escovas com microscópio, foi constatado que estavam gastas, fraturadas e quebradas, interrompendo o contato elétrico entre as escovas e o comutador do motor. 3. SERVIÇOS REALIZADOS: 3.1 Troca do motor por uma unidade nova original. 3.2 Substituição do fio negativo entre o motor e o eletrodo. 3.3 Instalação do parafuso de fixação do stroke/eixo do motor. 3.4 Serviços complementares de manutenção preventiva: a) Limpeza completa da pen. b) Aplicação de lubrificante conforme especificação para sistemas Direct Drive. 3.5 Regulagem geral e ajustes técnicos visando: a) Otimização do consumo elétrico. b) Aumento da vida útil do motor. c) Maior autonomia da bateria. 4. OBSERVAÇÃO FINAL: Após a conclusão do serviço, o cliente receberá orientações técnicas sobre boas práticas de uso, limpeza e conservação do equipamento. 5. AVISOS IMPORTANTES 5.1 Valor da análise técnica: R$ 51,90, conforme informado via WhatsApp no atendimento inicial. Em caso de aprovação do orçamento, esse valor será abatido do total da manutenção. 5.2 Após 10 (dez) dias corridos da conclusão do reparo ou da não aprovação do orçamento, será cobrada taxa diária de R$ 8,90 referente à permanência e guarda do equipamento, caso não seja retirado dentro do prazo informado. 5.3 Orçamento válido por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão... TÉCNICO RESPONSÁVEL: Emmanuel Humberto.; VALOR SERVIÇO: R$ 355,65.; VALOR PEÇA: R$ 428,90.; VALOR TOTAL: R$ 784,55.; DESCONTO: R$ 82,65.; TOTAL A PAGAR: R$ 701,90.. Forma de Pagamento: PIX.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Assinatura Técnico Responsável. |  |  |  | Assinatura Cliente. |  |  |
|  | Data da Entrada: 21/05/2026. |  |  |  | Previsão de Saída: 26/05/2026. |  |  |  |
|  | APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO REPARO OU NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO, SERÁ COBRADA UMA TAXA DIARIA DE R$8,90 PELA PERMANENCIA E GUARDA DO BEM.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data da impressão: 08/06/2026 às 13:57. |  |  |  |  |  |  |  |